H803SC说明书

更新日期：2019-3-28

## 一、简介

H803SC是LED音乐控制器，能根据音乐的节奏和强弱自动播放各种效果。九种播放模式，可控制单线、双线LED驱动芯片，两个输出端口，最多控制2560点。若SD卡内无音乐配置文件（*.hmc），最多控制4096点。

配套软件为《LED编制软件》V3.87及其以上版本。

## 二、可控驱动芯片

目前可以控制的驱动芯片有LPD6803、LPD8806、LPD6813、LPD1882、LPD1889、LPD6812、LPD1883、LPD1886；UCS6909、UCS6912、UCS1903、UCS1909、UCS1912、UCS8904、UCS5603；WS2801、WS2803、WS2811、WS2812；TM1812、TM1809、TM1804、TM1803、TM1829、TM1913、TM1914、TM1926、TM1814；QED3110； DMX512、HDMX、APA102、APA102-65536、P9813、INK1003、TLS3001、TLS3002、SM16711、SM16716、SM16726、LD1510、LD1512、LD1530、LD1532、MY9231、MY9221、MBI6021、MBI6023、MBI6024、MBI6030等。

注：LD151x只支持16位和8位模式，SM16726只支持SET=1。

## 三、性能特点

1、两个输出端口，共控制2560点，若SD卡内无音乐配置文件可控制4096点。

2、九种播放模式，能根据音乐的节奏和强弱自动播放各种效果，也能播放DAT文件。

3、音频输入支持麦克风和耳机座。

4、SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为64G字节，最多允许64个DAT文件。

5、LED驱动IC类型，扫描时钟等在《LED编制软件》软件上设置。

## 三、使用说明

1、SD卡在第一次使用，或多次删除后需要格式化成FAT16或FAT32格式。最多允许存放64个DAT文件，控制器根据文件名按字母进行排序播放。

2、控制器上电后，数码管显示3C，若没有插入SD卡，右边的数码管闪烁‘C’，若左边的数码管闪烁表示SD卡或卡座有问题，闪烁的数字指示对应错误。显示“F0”表示没有DAT文件。若控制器类型错误显示“FE”，点数太多或端口太多显示“Fb”。

3、两个按键为“MODE”和“SPEED”。按“SPEED”键进入速度设置状态，在此状态下按“SPEED”键可设置速度，速度取值范围是5-40。

按“MODE”键进入音乐模式设置状态，在此状态下，短按“MODE”改变音乐模式，取值范围是0-8，由左边数码管显示。

长按“MODE”设置多台差分同步，由右边数码管显示，‘H’表示主发送，‘S’表示从接收，需要同步的控制器的第三个端口的GND、D-、D+分别连接在一起，其中一个设为‘H’，其它设置为‘S’。设置为‘S’的控制器必须连接到‘H’，没有‘H’发送的同步信号，它是不会跑动的。在音乐模式0—3时才能设置差分同步。设置为‘H’后无法设置音乐模式4—8。

在音乐模式为3时，长按“SPEED”进入节奏延时设置，单位为0.1秒，取值3-50对应，0.3秒到5秒。

4、模式由0—8表示，0：DAT顺序，1：DAT速度，2：DAT音乐，3：DAT节奏，4-8：自动音乐，只有0与声音无关。

0：DAT顺序，与声音无关，跟普通控制器一样读DAT文件控制LED灯具。

1：DAT速度，声音越大播放速度越快。

2：DAT音乐，根据声音大小等比计算DAT文件对应帧，声音小对应前面的帧，声音大对应后面的帧，1分钟自动切换文件。

3：DAT节奏，检测到音乐节奏，自动跳到下一个DAT文件播放，等待设定的延时（0.3—5秒），再进行检测音乐节奏。没有节奏一直播放当前文件，检测到音乐节奏自动跳到下一个DAT文件。

4—8：自动音乐，根据声音大小，自动生成播放效果4—7，8是4—7的循环。

5、在《LED编制软件》设置造型时， 控制器类型一定要选择SC。

6、做DAT文件时，可选择两条线路一个分控，每条线路不得超过1280点；也可选择一条线路一个分控，这条线路不能超过2560点。

做音乐配置文件(*.HMC)时，宽度和高度都不得超过128点，宽乘高不能大于2560，布线时灯点不能重叠，点数不能超过2560点。

若SD卡中同时有HMC文件与DAT文件，要求它们对应同一个造型，LED驱动芯片类型要一致。

若SD卡内不放音乐配置文件(*.hmc)，选择两条线路一个分控，每条线路可达2048点；选择一条线路一个分控，这条线路可达到4096点。所述控制器控制的点数只表示控制器的发送能力，实际可控点数与具体灯具相关。

7、音乐配置文件（*.hmc），内容包含灯光造型（即灯具的连接方式），LED驱动芯片类型，灯具类型，扫描时钟，颜色是否取反和颜色盘。制作方法如下：

在《LED编制软件》的颜色面板，需要选择当前色，音符跳动时的帽子使用些颜色，还要设置调色盘，各种音乐效果都需要使用，最大取128种颜色，少了会循环使用。

设置好造型，并进行灯光设置，然后在灯光造型窗单击“文件”—“输出H803SC配置文件”。

8、自动音乐模式4-8只需要hmc文件，不需要DAT文件；0-3四种模式只需要DAT文件，当这两种文件可以同时放入SD卡中。

## 四、按钮及显示

1、按速度键，循环设置播放速度，并用数码管显示。

2、按模式键，循环设置播放模式，并用左边数码管显示。

| 数字 | 4--8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 | 自动音乐 | DAT节奏 | DAT音乐 | DAT速度 | DAT顺序 |

## 五、控制器接口定义

| PORT1 |  |  | PORT2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND | CLK | DAT | GND | CLK | DAT |
| GND | D- | D+ | GND | D- | D+ |
| GND | CLK | DAT |  | LAT | EN |

## 六、规格参数

| 输入电压 | AC220V |
| --- | --- |
| 功耗 | 1W |
| 带载点数 | 4096点 |
| 重量 | 0.7Kg |
| 工作温度 | -20C°--85C° |
| 外形尺寸 | L180 x W126 x H46 |
| 安装孔间距 | 95mm |
| 纸箱尺寸 | L205 x W168 x H69 |

## 七、连接图

1、差分线同步连接图，黑色线为三芯差分线，其中一个设置为发送’H’，其它设置为接收’S’。没有‘H’，‘S’不会跑动。