H803SE说明书

更新日期：2021-5-24

# 一、简介

H803SE能控制多种单线驱动芯片和DMX512芯片，能无线传输DMX512控制台通道数据，能通过电脑软件无线描点，能通过无线2.4G进行多台同步。 点到点可视传输距离为300—500米，并且无线同步信号可以中继放大，实现无限距级联。八个输出端口，可控制8192点，实际没有限制，可带载更多，依赖灯具的传输距离，并且灯具串得越多，播放越慢。

# 二、可控驱动芯片

LPD1883、DMX512、HDMX、TM512、TM1803、TM1804、TM1809、TM1812、TM1913、TM1914、TM1926、TM1814、WS2811、WS2812、WS2813、SM16703、SM16709、SM16712、SM16704、SM1651X、UCS1903、UCS1909、UCS1912、UCS5603、UCS512、GW6205、QED3110等。

# 三、性能特点

1．八个输出端口，每个端口可控制1024点，共8192点。

2．输入电压为直流5V到24V。

3．SD卡支持FAT32、FAT16格式，最大容量为32G字节，最多允许64个DAT文件。

4．播放速度可调范围是1—100帧每秒。

5．无线2.4G同步，可中继转发同步信号，可设置无线信道。

6．能对DMX512芯片编地址。

7．有数点功能，还可测试RGB顺序。

8．支持固件升级。

9. 能无线传输DMX512控制台通道数据，实现关闭颜色分量，切换文件和调节速度。

10.电脑软件做造型时，通过USB转RS485模块无线描点。

# 四、使用说明

1、上电后，数码管显示“SE”+“版本号”，若没有插入SD卡，闪烁最右圆点。若读取SD卡成功，显示播放文件序号“F  1”；显示“NoFL”表示SD卡中没有有效的DAT文件；显示“FLER”表示DAT文件的控制器类型错误；显示“ NoRF”表示没有检测到RF模块；显示“SAVE”表示正在保存参数。

2、按“OK”通常是保存参数，在编地址设置起始通道时，按“OK”是开始编地址，依次显示 “=”、“= =”、“= = =”、 显示“= = = =”时表示编码完成。

3、在第六个菜单N和第七个菜单P时，长按“OK”进入子菜单。

4、SD卡在第一次使用，或多次删除后需要格式化成FAT32或FAT16格式。最大容量32G字节，SD卡最多允许存64个DAT文件，控制器根据文件名按字母进行排序播放。

5、在《LED编制软件》设置时， 控制器类型一定要选择SE，端口数一定要选择八或四。时钟设置无效，DMX512固定为250K，HDMX固定为500K，DMX_1M固定为1M。

6、八个输出端口，建议每个端口带载点数不超过1024点，此控制器没有限制点数，依赖灯具的传输能力，但是灯具串得越多，播放越慢。

7、支持固件升级，按住MENU键再上电进入升级状态。

8、不插SD卡，只能对DMX512芯片数点和编址。

# 五、按键操作

四个按键分别是MENU、-、+、OK。按MENU是切换菜单, 按-和+修改参数值，长按-和+可以使数值变化更快。按OK键是保存、编码或进入子菜单。

1、上电后显示文件菜单(F), 后面显示文件序号。

2、按MENU键，切换到速度菜单(S)，范围是1 – 100帧每秒。

3、第三个菜单是选择无线信道(q)，共128个信道，要同步的控制器必须设置为同一信道，更改信道后立即生效。

4、第四个菜单是设置控制器的无线模式或无线地址（A），三种应用对应不同的设置。

（1）、无线同步：

一个无线同步群，必须有一个主发送(Host)，也只能一个主发送，无线接收的数量可以任意多。

出厂默认设置是无线接收，地址为1，按‘-’键更改为Host。当有些控制器接收不到无线信号时，可将中间一些控制器改为无线中继路由，地址2—200表示中继路由的级联接力。Host发送信号后，路由2，路由3，路由4……路由200，依次转发。

若199个中继路由还不够用，在200后面又可以从2开始设置，也可以从3开始，注意地址相同的控制器是同时转发的，所以地址相同的控制器距离要足够远，保证它们发送的信号不会干扰到对方。

（2）、DMX512控制台无线控制：

一个DMX512控制台无线发送（D512），其余为无线接收。

连续再按‘-’键更改为D512，无线转发DMX512控制台通道数据。

每个无线接收占用三个通道，无线地址为1占用通道1-3、无线地址为2占用通道4-6、无线地址为3占用通道7-9，依此类推。

第一个通道是颜色，0-31全部不亮，32-63表示只亮红色，64-95表示只亮绿色，96-127表示亮红绿两个颜色分量，128-159表示只亮蓝色，160-191表示亮红蓝分量，192-223表示亮绿蓝分量，224-255表示所有颜色分量有效。

第二个通道是文件，0-3对应第1个文件，4-7对应第2个文件，……，252-255对应第64个文件。

第三个通道是速度，对应速度的关系为，（按键设置的速度）乘以（速度通道值）再除以255，即控制台最大值255对应按键设置的速度。

(3)、电脑描点：

一个DMX512控制台无线发送（D512），其余为无线接收。

连续再按‘-’键更改为D512，无线转发DMX512控制台通道数据。

电脑连接USB转RS485（建议用FT芯片组的），RS485输出连接到D512的第一个端口，A接D+，B接D-。

无线接收设置为1的表示第1个控制器，对应端口1-8；2表示第2个控制器，对应端口9-16，……。

5、第五个菜单是播放模式，单一文件播放(Sing)或所有文件循环(All)。

6、第六个菜单是像素点通道数（N），设置一个点的颜色分量数，范围是1-5。默认为3，即RGB；RGBW的灯为4,若是单白光只占用一个芯片引脚则为1。

在此时长按OK键进入编地址子菜单：

（1）、选择DMX芯片型号，依次为 H512（H801DMX）、S512（SM512AP）、1651（SM16512）、H860（H806）、512C（UCS512C）、1751（SM1751X）、512d（UCS512D）、1752（SM17522）、12AC（TM512AC）、1750（SM17500）、HI5A（Hi512A）、512E（UCS512E）、HI5d（Hi512D）、1852（SM1852X）、G851（GS851X）。

（2）、按MENU键，设置灯通道数(n)，取值1-960；设置一个灯具或转码板占用的通道数。若是点光源，此值与像素点通道数一样。

（3）、有些DMX芯片需要设置上电时的颜色值（c），范围是0--8，有些芯片不需要设置。

（4）、有些DMX芯片需要设置电流(A), 范围是1—16。

（5）、SM17500需要设置输出格式（r）,0表示输出归零码，1表示输出DMX512。

（6）、起始通道(E)，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟可编码完成。

7、第七个菜单是数点内控（P）。

（1）、按-、+设置要数点的端口，0表示全部端口。

（2）、长按OK进入子菜单数点，显示(d), DAT文件有多少点，就数到多少点。若没有插SD卡，默认为DMX512芯片512点。长按OK可自动数点，再按-或+停止自动数点。

(3)、再按MENU键进入内控颜色测试，按+依次显示驱动芯片的第一、二、三通道颜色，以此可以测试灯具的RGB顺序。

# 六、DMX芯片编地址

SD卡中DAT文件必须是控制DMX512灯具的，不插SD卡也可以对DMX芯片编地址和数点。H801DMX的PI必须接GND。

1、SM16500/SM17500编地址：

F表示文件，连续按五下MENU键到第六个菜单，是像素点通道数（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，按+键至“1750”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗SM168803，这里设为48；若带16颗SM16804, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益。1—16对应电流，需查看串联芯片说明书。

再按MENU键，显示“r  1”表示转码输出DMX512协议，“r  0“表示归零码协议。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

2、SM1751X、SM1752X和UCS512D编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，SM1751X选“1751”，SM1752X选“1752”，UCS512D选“512d”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗RGB灯，这里设为48；若带16颗RGBW灯, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

3、UCS512E编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型 “512E”。

再按MENU键至n模式，设置此转码芯片占用的总通道数，例如此芯片带16颗RGB灯，这里设为48；若带16颗RGBW灯, 这里设为64。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益1—16，仅UCS512EH 转发UCS9812时有效。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

- Hi512A编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型 “Hi5A”。

再按MENU键至n模式，Hi512A4为4，Hi512A6为6，Hi512A0为实际转码通道数。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

- Hi512D、SM1852X编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3。

长按OK键选择DMX芯片类型，Hi512D选“Hi5d”， SM1852X选“1852”。

再按MODE键至n模式，选5。

按MENU键至c模式，设置上电颜色。0-8表示上电颜色：黑、红、绿、黄、蓝、紫、青、白、第四通道白。

再按MENU键到A模式，设置电流增益1-16。

再按MENU键至E模式，输入起始通道后按OK键，请耐心等待几秒钟。

6、其它芯片编地址：

连续按MENU键到第六个菜单（N），设置一个点的颜色分量数，RGBW的灯为4，RGB的灯为3，2表示占用两个通道，1表示占用1个通道，编码时要正确设置此参数。

长按OK键选择DMX芯片类型，H512（H801DMX）、S512（SM512AP）、1651（SM16512）、H860（H806）、512C（UCS512C）、1751（SM1751X）、512d（UCS512D）、1752（SM17522）、12AC（TM512AC）、1750（SM17500）、HI5A（Hi512A）、512E（UCS512E）、HI5d（Hi512D）、1852（SM1852X）、G851（GS851X）。

再按MENU键至n模式，设置转码芯片或转码板占用的总通道数，例如一个转码芯片带16颗RGB的灯，这里设为48；若不是转码芯片，此参数设置与N一样。

再按MENU键至E模式，输入起始像素点序号后按SET键，请耐心等待几秒钟。天微和联芯科芯片的灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址800个点，重新上电地址才会更新。H860编码成功亮紫光。

编码完成后，可进入数点模式进行数点，进一步确认编码是否成功。

7、编址后状态及特别说明

天微和联芯科芯片的灯具会先变白，再变绿(单色)，一次编址800个点，重新上电地址才会更新。

SM1751X所有芯片均显示2秒钟蓝灯，然后所有芯片切换至c模式设置的颜色，电流增益固定为最大18mA，c模式设置颜色为0即黑色时，无信号输入约2秒后，自动熄灭，否则保留显示最后一帧。

SM1752X写址过程中首芯片亮红灯，同时其他芯片亮绿灯，写址完成后首芯片亮红灯，同时其它芯片亮蓝灯

TM512AC写址过程中亮蓝灯，写址完成后亮白灯

Hi512写址过程中亮蓝灯，写址完成后，首灯亮红，其它亮绿。

# 七、控制器接口定义：

| GND CLK1 DAT1 | GND CLK2 DAT2 | GND CLK3 DAT3 | GND CLK4 DAT4 | GND CLK5 DAT5 | GND CLK6 DAT6 | GND CLK7 DAT7 | GND CLK8 DAT8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GND D-1 D+1 | GND D-2 D+2 | GND D-3 D+3 | GND D-4 D+4 | GND D-5 D+5 | GND D-6 D+6 | GND D-7 D+7 | GND D-8 D+8 |

# 八、规格参数

| 输入电压 | DC5-24V |
| --- | --- |
| 功耗 | 1W |
| 带载点数 | 8192点 |
| 重量 | ？Kg |
| 工作温度 | -20C°--85C° |
| 外形尺寸 | L？x W？x H？ |